Базовая настройка

Настройка SSH

Router > enable - входим в привилегированный режим

Router (config)# hostname "ИМЯ" – настройка имени устройства

Router (config)# enable secret wsr – настройка пароля для входа в привилегированный режим

Router (config)# service password-encryption – шифрование всех паролей

Router# clock set 17:10:00 28 Aug 2009 – настройка времени (задаём время UTC)

Router(config)# clock timezone UTC 10 – настройка часового пояса (UTC переводим в местное время VLTA)

Router (config)# ip domain-name wsr2017.ru - указываем имя домена (необходимо для генерации ключа)

Router (config)# crypto key generate rsa  modulus 1024 – генерируем RSA ключ (первый вариант команды)

Router (config)# crypto key generate rsa  - генерируем RSA ключ (второй вариант команды, если не получается по первому)

Вводим 1024 (или то, что задано)

Router (config)# service password-encryption - активируем шифрование паролей

Router (config)# username wsr2017 privilege 15 password 7 0822455D0A16 - заводим пользователя с именем wsr2017, паролем cisco и уровнем привилегий 15 Чтобы ввести пароль в зашифрованном виде

Router (config)# username wsr2017 privilege 15 secret cisco - заводим пользователя с именем wsr2017, паролем cisco и уровнем привилегий 15 (пароль хранится в виде хэш-функции)

Router (config)# aaa new-model - активируем протокол ААА

Аутентификация с использованием локальной базы данных

Router(config)# aaa authentication login default local

Router(config)# username wsr2017 secret cisco

Локальная авторизация

Router(config)# aaa authorization exec default local

Router(config)# username wsr2017 privilege 15 -     1 – минимальный 15 - максимальный

Router# show privilege – просмотр привилегий

Аутентификации на локальной консоли

Router (config)#aaa new-model

Router(config)# aaa authentication login CONSOLE local

Router(config)# aaa authorization exec CONSOLE local

Router(config)# line con 0

Router(config-line)# login authentication CONSOLE

Router(config-line)#exit

Router(config)# username wsr2017 privilege 1 secret cisco

Router (config)# line vty 0 15 - входим в режим конфигурирования терминальных линий с 0 по 15

Router (config-line)# transport input ssh - указываем средой доступа через сеть по умолчанию SSH

Router (config)#login local - Разрешите использование входящих сеансов SSH

Router (config-line)# logging synchronous – удаление логов

Router (config-line)# exec-timeout 60 0 - время таймаута до автоматического закрытия SSH в 60 мин

Router (config)#ip ssh version 2 - используем 2-ю версию SSH

Router (config-line)# exit - выходим из режима конфигурирования терминальных линий

Router (config)# exit - выходим из режима конфигурирования

Router # copy running-config startup-config - сохраняем конфигурационный файл

Настройка аутентификации с использованием RADIUS-сервера.

Router (config)#aaa new-model - включаем ААА

Router (config)#aaa authentication banner ^ Access only for persons explicitly authorized. All rights reserved ^ - необязательно. Баннер о том, что это закрытая система и делать здесь нечего

Router (config)#aaa authentication fail-message ^ Authentication failed ^ - сообщение на случай неуспешной аутентификации

Router (config)#aaa authentication login login-RADIUS group radius local - создаем профиль аутентификации. Не забываем, как резервный указать локальный способ аутентификации

Router (config)#aaa authorization exec auth-RADIUS-exec group radius local - создаем профиль авторизации.

Router (config)#radius-server host 192.168.10.100 auth-port 1812 key cisco - указываем наш RADUIS сервер

Router (config)#line vty 0 15 - включаем созданные профили для виртуальных консолей

Router (config-line)#login authentication login-RADIUS

Router (config-line)#login authorization exec auth-RADIUS-exec

Создание виртуального интерфейса SVI для удалённого подключения (vlan 1 используется по умолчанию, служит как native, передаёт нетегированный трафик и на неё по умолчанию подключены все порты)

Switch(config)# interface vlan 1

Switch(config-if)# ip address (адрес, маска)

Switch(config-if)# no shutdown

Switch(config)#ip default-gateway (адрес) – настройка шлюза по умолчанию на коммутаторе

Создание подынтерфейса

По умолчанию трафик VLAN'а 1 передается не тегированым (то есть, VLAN 1 используется как native), поэтому на физическом интерфейсе маршрутизатора задается адрес из сети VLAN 1.

Задание адреса на физическом интерфейсе:

R1(config)#interface fa0/0

R1(config-if)#ip address 10.0.1.1 255.255.255.0

Native VLAN

В стандарте 802.1Q существует понятие native VLAN. Трафик этого VLAN передается нетегированным. По умолчанию это VLAN 1. Однако можно изменить это и указать другой VLAN как native.

Настройка VLAN 5 как native:

sw1(config-if)# switchport trunk native vlan 5

Если необходимо создать подынтерфейс для передачи не тегированного трафика, то в этом подынтерфейсе явно указывается, что он принадлежит native VLAN. Например, если native VLAN 99:

R1(config)# interface fa0/0.99

R1(config-if)# encapsulation dot1q 99 native

R1(config-if)# ip address 10.0.99.1 255.255.255.0

Для логических подынтерфейсов необходимо указывать то, что интерфейс будет получать тегированный трафик и указывать номер VLAN соответствующий этому интерфейсу. Это задается командой в режиме настройки подынтерфейса:

R1(config-if)#encapsulation dot1q {vlan-id}

Создание логического подынтерфейса для VLAN 2:

R1(config)#interface fa0/0.2

R1(config-if)#encapsulation dot1q 2

R1(config-if)#ip address 10.0.2.1 255.255.255.0

Создание логического подынтерфейса для VLAN 10:

R1(config)#interface fa0/0.10

R1(config-if)#encapsulation dot1q 10

R1(config-if)#ip address 10.0.10.1 255.255.255.0

Соответствие номера подынтерфейса и номера VLAN не является обязательным условием. Однако обычно номера подынтерфейсов задаются именно таким образом, чтобы упростить администрирование.

Создание интерфейса loopback (типа петля)

Router (config)#interface loopback 0

Router (config-if)#ip address 1.1.1.1     255.255.255.255

Router (config-if)#no shutdown

Создание сети VLAN

Switch(config)#vlan (id)

Switch(config-vlan)#name (имя)

Изменение параметров базы данных коммутатора Cisco 2960 (3 уровневые) SDM

Чтобы разрешить коммутатору маршрутизировать данные между VLAN и поддержку статической маршрутизации используется шаблон SDM lanbase-routing

Switch# show sdm prefer – просмотр шаблонов (default по умолчанию)

Switch(config)# sdm prefer lanbase-routing

Switch#reload

При включённой ipv6-адресации шаблоном по умолчанию будет dual-ipv4-and-ipv6

Включить поддержку IPv6, перезагрузить роутер

Switch(config)# sdm prefer dual-ipv4-and-ipv6 routing

Switch(config)# ^Z

Switch# wr

Switch# reload

Для настройки IPv6 адресов на маршрутизаторах Cisco служат следующие команды в режиме конфигурирования интерфейса:

R1(config-if)#ipv6 enable - автоматическая генерация IPv6 адресов в сети LAN на интерфейсе и генерирует link-local адрес.

Router(config)# ipv6 unicast-routing – настройка маршрутизации

ipv6 address 2001:db80:1234::254/64 - статическое задание адреса с префиксом 64.

ipv6 address 2001:db80:1234::/64 eui-64 - статическое задание адреса с префиксом 64  и автоматической генерацией Interface ID по механизму EUI-64.

ipv6 route ::/0 ethernet0/0 2001:db80:1234::ffff - настройка маршрута по умолчанию

Команды для просмотра состояния и настроек:
show ipv6 interface brief
show ipv6 interface ethernet0/0 
show ipv6 route

Назначьте интерфейсу G0/0 глобальный индивидуальный IPv6-адрес, в дополнение к индивидуальному адресу на интерфейсе назначьте локальный адрес канала и включите IPv6-маршрутизацию.

R1# configure terminal

R1(config)# interface g0/0

R1(config-if)# ipv6 address 2001:db8:acad:a::1/64

R1(config-if)# ipv6 address fe80::1 link-local

R1(config-if)# no shutdown

R1(config-if)# exit

R1(config)# ipv6 unicast-routing

R1(config)# exit

Чтобы отключить сразу несколько интерфейсов, воспользуйтесь командой

S1(config)#interface range f0/1–4 , f0/7-24 , g0/1-2

S1(config-if- range)#shutdown

Примечание

15 – режим администратора

1 – режим EXEC

Для проверки настроек используем команду show ip ssh

7 (для enable без secret, собственный алгоритм шифрования, есть программа декодирования)

5 (для enable secret, необратимое шифрование)

0 (незашифрованный текст) шифровать пароли (а также прочие ключи)

Чтобы подключиться по протоколу SSH, введите команду

S1# ssh -l admin 192.168.1.1

R1(config)#no ip domain-lookup – Отключите поиск DNS, чтобы предотвратить попытки маршрутизатора неверно преобразовать введённые команды так, как если бы они были узлами.

R1(config-line)# logging synchronous - Команда logging synchronous позволяет синхронизировать выходные данные отладки и программного обеспечения Cisco IOS, а также запрещает этим сообщениям прерывать ввод команд с клавиатуры.

R1(config)#banner motd #Unauthorized access prohibite!# - Создайте баннер с предупреждением о запрете несанкционированного доступа к устройству.

Настройте маршрутизатор для доступа по протоколу SSH. Активируйте подключения SSH и создайте пользователя в локальной базе данных маршрутизатора.

R1# configure terminal

R1(config)#ip domain-name CCNA-lab.com

R1(config)# username admin privilege 15 secret adminpass1

R1(config)# line vty 0 4

R1(config-line)# transport input ssh

R1(config-line)# login local

R1(config-line)# exit

R1(config)# crypto key generate rsa modulus 1024

R1(config)# exit

Установите минимальную длину 10 символов для всех паролей.

R1(config)#security passwords min-length 10

Блокирование доступа к системе на 30 секунд после двух неудачных попыток входа в течение 120 сек.

S1(config)#login block for 30 attempts 2 within 120

Войдите в привилегированный режим EXEC и удалите файл загрузочной конфигурации.

R1#erase startup-config

Перезагрузите маршрутизатор.

R1#reload

Сохраните текущую конфигурацию в файл загрузочной конфигурации.

R1#copy running-config startup-config

Используя команду ping с функцией подсчета, отправьте 25 эхо запросов на узел назначения, как показано ниже. При этом в текущем каталоге будет создан текстовый файл с именем arin.txt. Этот текстовый файл будет содержать результаты эхо-запросов с помощью команды ping.

C:\ Users\User1> ping –n 25 www.arin.net > arin.txt

Для просмотра результатов, сохраненных в созданном файле, в окне командной строки введите more

C:\ Users\User1> more arin.txt

Отключить поиск в системе DNS:

(config)# no ip domain-lookup

Чтобы сообщения консоли не мешали вводу команд:

(config)# line { console | vty | tty } <n>

(config-line)# logging synchronous

Изменение настроек SSH

S1(config)#ip ssh time-out 75 – лимит времени для протокола SSH

S1(config)# ip ssh authentication-retries 2 – разрешено 2 попытки аутентификации

Чтобы завершить сеанс SSH на коммутаторе S1, введите

Exit

Настройте новый MAC-адрес для интерфейса, используя aaaa.bbbb.cccc в качестве адреса

R1(config-if)#mac-address aaaa.bbbb.cccc

R1(config-if)#no mac-address aaaa.bbbb.cc

Сеансы HTTP отправляют все данные в незашифрованном виде. Вам нужно отключить сервис HTTP, который работает на коммутаторе S1

S1(config)#no ip http server

Коммутатор S1

S1(config)# vlan 10

S1(config-vlan)# name Students

S1(config-vlan)# vlan 20

S1(config-vlan)# name Faculty

S1(config-vlan)# exit

S1(config)# interface f0/1

S1(config-if)# switchport mode trunk

S1(config-if)# interface f0/5

S1(config-if)# switchport mode trunk

S1(config-if)# interface f0/6

S1(config-if)# switchport mode access

S1(config-if)# switchport access vlan 10

Коммутатор S2

S2(config)# vlan 10

S2(config-vlan)# name Students

S2(config-vlan)# vlan 20

S2(config-vlan)# name Faculty

S2(config)# interface f0/1

S2(config-if)# switchport mode trunk

S2(config-if)# interface f0/18

S2(config-if)# switchport mode access

S2(config-if)# switchport access vlan 20

Маршрутизатор R1

R1(config)# interface g0/1.1

R1(config-subif)# encapsulation dot1Q 1

R1(config-subif)# ip address 192.168.1.1 255.255.255.0

R1(config-subif)# interface g0/1.10

R1(config-subif)# encapsulation dot1Q 10

R1(config-subif)# ip address 192.168.10.1 255.255.255.0

R1(config-subif)# interface g0/1.20

R1(config-subif)# encapsulation dot1Q 20

R1(config-subif)# ip address 192.168.20.1 255.255.255.0

R1(config-subif)# exit

R1(config)# interface g0/1

R1(config-if)# no shutdown

Настройка коммутаторов 3 уровня для коммутации между VLAN

Подключение S0/0/0 - это подключение DCE, которое требует выполнения команды clock rate. Настройка интерфейса S0/0/0 маршрутизатора R3 отображена ниже.

R3(config)# interface s0/0/0

R3(config-if)# ip address 10.1.1.2 255.255.255.252

R3(config-if)# clock rate 128000

R3(config-if)# no shutdown

Настройка статического маршрута

Настройка рекурсивного статического маршрута.

R1(config)#ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 10.1.1.2

Настройка статического маршрута с прямым подключением.

R3(config)# ip route 192.168.0.0 255.255.255.0 s0/0/0

Удаление статического маршрута.

R1(config)# no ip route 209.165.200.224 255.255.255.224 serial0/0/1

или

R1(config)# no ip route 209.165.200.224 255.255.255.224 10.1.1.2

или

R1(config)# no ip route 209.165.200.224 255.255.255.224

Настройка маршрута по умолчанию

R1(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 s0/0/1

R1(config)# ipv6 route ::/0 { ipv6-address | exit-intf }

Настройка статических маршрутов IPv 6 и маршрутов IPv-6 по умолчанию

Для того чтобы маршрутизатор мог осуществлять пересылку пакетов для IPv6, необходимо настроить команду глобальной конфигурации ipv6 unicast-routing.

В режиме глобальной конфигурации активируйте IPv6-маршрутизацию на маршрутизаторе R1.

R1(config)# ipv6 unicast-routing

Присвойте сетевым интерфейсам маршрутизатора R1 IPv6-адреса. Обратите внимание на то, что протокол IPv6 активирован на каждом интерфейсе. Интерфейс G0/1 имеет глобально маршрутизируемый индивидуальный адрес, EUI-64 используется для создания идентификатора в адресе. Интерфейс S0/0/1 имеет локально-маршрутизируемый, уникальный локальный адрес, который рекомендуется использовать для последовательных соединений типа точка-точка.

R1(config)# interface g0/1

R1(config-if)# ipv6 address 2001:DB8:ACAD:A::/64 eui-64

R1(config-if)# no shutdown

R1(config-if)# interface serial 0/0/1

R1(config-if)# ipv6 address FC00::1/64

R1(config-if)# no shutdown

R1(config-if)# exit

В режиме глобальной конфигурации активируйте IPv6-маршрутизацию на маршрутизаторе R3.

R3(config)# ipv6 unicast-routing

Присвойте сетевым интерфейсам маршрутизатора R3 IPv6-адреса. Обратите внимание на то, что протокол IPv6 активирован на каждом интерфейсе. Интерфейс G0/1 имеет глобально маршрутизируемый индивидуальный адрес, EUI-64 используется для создания идентификатора в адресе. Интерфейс S0/0/0 имеет локально-маршрутизируемый, уникальный локальный адрес, который рекомендуется использовать для последовательных соединений типа точка-точка. Значение тактовой частоты уже установлено, поскольку это DCE-конец последовательного кабеля.

R3(config)# interface gigabit 0/1

R3(config-if)# ipv6 address 2001:DB8:ACAD:B::/64 eui-64

R3(config-if)# no shutdown

R3(config-if)# interface serial 0/0/0

R3(config-if)# ipv6 address FC00::2/64

R3(config-if)# clock rate 128000

R3(config-if)# no shutdown

R3(config-if)# exit

На маршрутизаторе R1 удалите рекурсивный статический маршрут и добавьте статический маршрут по умолчанию.

R1(config)# no ipv6 route 2001:DB8:ACAD:B::/64 FC00::2

R1(config)# ipv6 route ::/0 serial 0/0/1

Настройка маршрутизации OSPFv3

R1(config)# ipv6 router ospf 1

R1(config-rtr)# router-id 1.1.1.1

Выполните команду ipv6 ospf 1 area 0 для каждого интерфейса маршрутизатора R1, который должен участвовать в маршрутизации OSPFv3.

R1(config)# interface g0/0

R1(config-if)# ipv6 ospf 1 area 0

R1(config-if)# interface s0/0/0

R1(config-if)# ipv6 ospf 1 area 0

R1(config-if)# interface s0/0/1

R1(config-if)# ipv6 ospf 1 area

Настройка, применение и проверка стандартных ACL-списков

Создайте ACL-список с номером 1 на маршрутизаторе R2, установив запрет доступа к сети 192.168.20.0/24 от сети 192.168.11.0/24.

R2(config)# access-list 1 deny 192.168.11.0 0.0.0.255

По умолчанию список доступа отклоняет трафик, не соответствующий заданному правилу. Чтобы разрешить другой трафик, задайте следующее правило:

R2(config)# access-list 1 permit any

Чтобы ACL-список осуществлял фильтрацию трафика, он должен быть применён на каком-либо маршрутизаторе. Примените ACL-список, разместив его для исходящего трафика интерфейса Gigabit Ethernet 0/0.

R2(config)# interface GigabitEthernet0/0

R2(config-if)# ip access-group 1 out

Настройте стандартный именованный ACL-список.

R1(config)# ip access-list standard File_Server_Restrictions

R1(config-std-nacl)# permit host 192.168.20.4

R1(config-std-nacl)# deny any

Проверьте конфигурацию и работоспособность списка ACL.

Введите команду show access-list, чтобы проверить конфигурации ACL-списков. Введите команду show run или show ip interface gigabitethernet 0/0, чтобы проверить размещения ACL-списков.

В процессе тестирования ACL-списка, счётчики можно обнулить, выполнив команду clear access-list counters.

Настройка и проверка ACL-списков для IPv6

Настройте IPv6-параметры на маршрутизаторе R1.

Настройте индивидуальный IPv6-адрес на интерфейсах G0/0, G0/1 и S0/0/0.

Настройте локальный IPv6-адрес канала на интерфейсах G0/0, G0/1 и S0/0/0. На всех трёх интерфейсах используйте FE80:: 1в качестве локального адреса канала.

На интерфейсе S0/0/0 установите тактовую частоту 128000.

Включите интерфейсы.

Включите IPv6-маршрутизацию одноадресной передачи.

Настройте маршрут IPv6 по умолчанию для использования интерфейса S0/0/0.

R1(config)# ipv6 route ::/0 s0/0/0

Настройте параметры IPv6 на маршрутизаторе R

Настройте и проверьте ограничения VTY на маршрутизаторе R1.

Создайте ACL-список, в соответствии с которым доступ к маршрутизатору R1 через Telnet разрешён только для узлов из сети 2001:db8:acad:a::/64. Все узлы должны обладать доступом к маршрутизатору R1 только через telnet.

R1(config)# ipv6 access-list RESTRICT-VTY

R1(config-ipv6-acl)# permit tcp 2001:db8:acad:a::/64 any

R1(config-ipv6-acl)# permit tcp any any eq 22

Примените ACL-список под именем RESTRICT-VTY на линиях VTY маршрутизатора R1.

R1(config-ipv6-acl)# line vty 0 4

R1(config-line)# ipv6 access-class RESTRICT-VTY in

R1(config-line)# end

R1#

Примените список на интерфейсе

R1(config)#interface s0/0/0

R1(config-if)#ipv6 traffic-filter RESTRICT-VTY in

Отобразите новый ACL-список.

R1# show access-lists

Для того чтобы отменить действие косвенного отказа, присутствующего в конце любого ACL-списка и запрещающего весь трафик, можно добавить разрешающую команду permit ip any any

Настройка статического и динамического NAT

Настройте статическую маршрутизацию.

Создайте статический маршрут от маршрутизатора интернет-провайдера до маршрутизатора шлюза, используя диапазон назначенных публичных сетевых адресов 209.165.200.224/27.

ISP(config)# ip route 209.165.200.224 255.255.255.224 209.165.201.18

Создайте маршрут по умолчанию от маршрутизатора Gateway к маршрутизатору ISP.

Gateway(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 209.165.201

Настройте статическое сопоставление.

Gateway(config)# ip nat inside source static 192.168.1.20 209.165.200.225

Задайте интерфейсы.

Gateway(config)# interface g0/1

Gateway(config-if)# ip nat inside

Gateway(config-if)# interface s0/0/1

Gateway(config-if)# ip nat outside

Проверьте конфигурацию.

Gateway# show ip nat translation

Перед добавлением динамических преобразований очистите все NAT и удалите статистику

Gateway# clear ip nat translation *

Gateway# clear ip nat statistics

Создайте ACL-список, который соответствует диапазону частных IP-адресов локальной сети.

Gateway(config)# access-list 1 permit 192.168.1.0 0.0.0.255

Определите пул пригодных к использованию публичных IP-адресов.

Gateway(config)#ip nat pool public_access 209.165.200.242 209.165.200.254 netmask 255.255.255.224

Определите соответствие в NAT внутреннего списка адресов источника и пула внешних адресов.

Gateway(config)# ip nat inside source list 1 pool public_access

На шлюзовом маршрутизаторе (Gateway) отобразите таблицу NAT.

Gateway# show ip nat translation

Команды show

show running-config

show interfaces

show interfaces fastEthernet 0/18

show arp

show ip route

show protocols

show version

show cdp neighbors

arp –a

arp -d для очистки кэша

ipconfig /all

ipconfig /displaydns

show ip interface brief

show ip ssh

show ssh

show ip http server status

show port-security interface f0/5

show vlan

show vlan brief

show interfaces f0/18 switchport

show vlan summary

show dtp interface (id) - Чтобы определить текущий режим DTP (транковый канал)

show interfaces trunk

show ipv6 int brief - Чтобы проверить параметры IPv6 на маршрутизаторе

show ipv6 route

show ipv6 route static

show ipv6 route network

show access-lists

show access-lists 1 – отобразите текущий ACL-список

show running-config | section dhcp

show ip dhcp server statistics

show ipv6 interface

show ipv6 dhcp pool

show ipv6 dhcp binding

show ip nat translations - проверка работы NAT

show ip nat statistics

Горячие клавиши:

Стрелка вниз — позволяет пользователю пролистывать предыдущие команды вперед

Стрелка вверх — позволяет пользователю пролистывать предыдущие команды назад

Tab — завершает частично набранную команду или ключевое слово

Ctrl-А — перемещает в начало строки

Ctrl-Е — перемещает в конец строки

Ctrl-R — обновляет строку

Ctrl-Z — выходит из режима конфигурации и возвращает в пользовательский режим

Ctrl-C — выходит из режима конфигурации или прерывает текущую команду

Ctrl-Shift-6 — позволяет пользователю прервать процесс IOS, например, ping или traceroute.